附件：

废弃食用油脂收运车辆采购项目

密闭式桶装垃圾车参数要求

1、整车技术参数

1.1、底    盘：采用国内知名二类汽车底盘

1.2、排放标准：国VI及以上排放

1.3、燃油类型：柴油

1.4、发动机功率(kw)：≥80

1.5、整车外形尺寸长(mm)：≥6300

1.6、整车外形尺寸宽(mm)：≥2000

1.7、整车外形尺寸高(mm)：≥2400

1.8、总质量(kg)：≥7360

▲1.9、额定载质量(kg)：≥3600

1.10、整备质量(kg)：≥3400

1.11、轴距(mm)：≥3360

▲1.12、前悬/后悬(mm)：≥1130/2000

▲1.13、接近角/离去角（°）：≥16/10

以上参数以国家工信部公告参数页为准。

2、上装性能参数

2.1、垃圾桶装数量：240L垃圾桶/21个

2.2、尾板额定载重量（Kg）：≥1000

2.3、最大举升高度：与车厢底面平

3、车辆性能

3.1、用于城镇垃圾桶收集的专用车辆，采用全封闭的结构，垃圾桶被遮蔽在箱体内，外型美观大方，美化市容环境，干净整洁，操作简单方便。。

3.2、装卸垃圾桶时，箱体上盖可以升起到1800以上mm，方便人员进入进行垃圾桶装卸。

3.3、箱体地板与侧板采用二氧化碳气体保护焊，并且箱体内部全部打防漏密封胶，避免了收集垃圾时的污水滴漏。

3.4、箱体向驾驶室方向倾斜，并在箱体前端设有污水箱及排污阀。

3.5、箱体地板采用花纹钢板，防滑能力好。

3.6、在车辆的后部箱体右侧装有尾板控制盒，通过控制盒按钮即可实现尾板和上盖的升降，且尾板控制按钮装在可关闭的盒内，安全可靠。上装动作还可遥控操作。操作极为安全，方便，快捷。